Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ - Τεχνολογία Δικτύων επικοινωνιών

7ο Κεφάλαιο – 7.8

1. Γιατί χρησιμοποιούμε συμβολικά ονόματα αντί για τις διευθύνσεις; (σελ. 259)

Απάντηση
Επειδή είναι πολύ δύσκολο να θυμάται ένας άνθρωπος

2. Σε τι αναφέρονται το όνομα και η διεύθυνση ενός υπολογιστή; Πώς και πότε μεταβάλλονται; (σελ. 259)

Απάντηση
Το όνομα είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μιας συσκευής για να ξεχωρίζει από άλλες συσκευές του δικτύου στο οποίο ανήκει και δεν μεταβάλλεται όταν μετακινείται η συσκευή σε άλλη θέση στο δίκτυο ή σε άλλο δίκτυο. Η διεύθυνση προσδιορίζει τη συγκεκριμένη σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο και μεταβάλλεται όταν μετακινείται η συσκευή σε άλλη θέση στο δίκτυο ή σε άλλο δίκτυο.

3. Μπορεί ένας υπολογιστής να έχει περισσότερα από ένα ονόματα; (σελ. 259)

Απάντηση
Ναί, μπορεί να έχει περισσότερα από ένα ονόματα.

4. Τι χαρακτηριστικά έχουν τα ονόματα των υπολογιστών και τα ονόματα των δικτύων; (σελ. 259)

Απάντηση
Οι υπολογιστές συνήθως έχουν συμβολικά ονόματα που αντικατοπτρίζουν το είδος της συσκευής, το χώρο στον οποίο βρίσκεται, τη χρήση της κλπ. Τα δίκτυα συνήθως έχουν ονόματα που αντικατοπτρίζουν τον οργανισμό στον οποίο ανήκουν.

5. Ποιος αναλαμβάνει τη μετατροπή από το συμβολικό όνομα στην IP διεύθυνση της συσκευής προορισμού; (σελ. 260)

Απάντηση

Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται στον αποστολέα. 

6. Ποιος ο ρόλος του αρχείου διευθύνσεων και σε ποια δίκτυα μπορεί να λειτουργήσει; (σελ. 260-261)

Απάντηση
Το αρχείο δ/νσεων περιέχει για κάθε συμβολικό όνομα συσκευής την IP δ/νση αυτής. Η χρήση τέτοιων αρχείων διατηρημένων από άνθρωπο μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε μικρά δίκτυα με λίγες συσκευές προορισμού.

7. Εξηγήστε με μία φράση γιατί η διατήρηση αρχείων σε κάθε υπολογιστή δεν αποτελεί καλή λύση για τη μετατροπή συμβολικών ονομάτων σε IP δ/νσεις. (σελ. 261)

Απάντηση
Γιατί το αρχείο αυτό θα ήταν πολύ μεγάλο – για δίκτυο συνδεδεμένο με το διαδίκτυο – και οι συνεχείς τροποποιήσεις του αρχείου από τον άνθρωπο (λόγο αλλαγών σε ονόματα / δ/νσεις) θα απαιτούσε πάρα πολύ χρόνο.

8. Τι είναι το Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (DNS) και πως είναι οργανωμένο; (σελ. 261)

Απάντηση
Το Σύστημα Ονομάτων Περιοχής (DNS) είναι ένας μηχανισμός απεικόνισης συμβολικών ονομάτων σε διευθύνσεις και αντίστροφα. Είναι δομημένο ιεραρχικά σε επίπεδα και οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται σε κατανεμημένη βάση δεδομένων, δηλαδή βάσεις δεδομένων που βρίσκονται και εξυπηρετούν διαφορετικά σημεία του δικτύου.

9. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ιεραρχικής δομής του DNS; (σελ. 261)

Απάντηση
Το πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να επεκταθεί κατά τις ανάγκες του εκάστοτε δικτύου, καθώς δεν υπάρχει περιορισμός στο βάθος της  ιεραρχίας. Κάθε δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει όσα υποδίκτυα θέλει και αυτά με τη σειρά τους να περιλαμβάνουν άλλα υποδίκτυα κοκ. Αντίστοιχα, κάθε χώρος ονομάτων διαιρείται σε σύνολα περιοχών οι οποίες με τη σειρά τους διαιρούνται σε υποπεριοχές κ.ο.κ. Το DNS μπορεί να υποστηρίξει ονοματολογίες δικτύων και υπολογιστών σε κάθε βάθος ιεραρχίας.

10. Τι είναι οι εξυπηρετητές ονόματος; (σελ. 261)

Απάντηση
Είναι εξυπηρετητές που παρέχουν τις πληροφορίες της απεικόνισης ονομάτων σε διευθύνσεις και βρίσκονται σε διάφορα σημεία του δικτύου.

11. Τι είναι η ζώνη στο Σύστημα Ονομάτων Περιοχών και πώς είναι δομημένες οι διάφορες ζώνες; (σελ. 262)

Απάντηση
Κάθε εξυπηρετητής ονόματος εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου που ονομάζεται ζώνη. Ένα δίκτυο (όχι μικρό) χωρίζεται σε μη επικαλυπτόμενες ζώνες και κάθε ζώνη έχει βασικούς και εφεδρικούς εξυπηρετητές, τοποθετημένους όχι όλους στις ίδιες τοποθεσίες.

12. Γιατί οι βασικοί και οι εφεδρικοί εξυπηρετητές ονόματος δεν βρίσκονται όλοι στην ίδια τοποθεσία; (σελ. 262)

Απάντηση
Για να μπορεί να βρίσκεται πάντα κάποιος σε λειτουργία και σε περίπτωση φυσικής καταστροφής ή διακοπής ρεύματος σε μια τοποθεσία.

13. Σε πόσα και ποια επίπεδα χωρίζεται ο χώρος ονομάτων του DNS; (σελ. 262)

Απάντηση
Ο χώρος ονομάτων του DNS χωρίζεται αρχικά σε σύνολα περιοχών που ονομάζονται βασικές περιοχές και δηλώνουν τη βασική περιοχή που βρίσκεται το κάθε δίκτυο (πχ χώρα) ή το είδος υπηρεσιών του δικτύου (πχ εταιρία/οργανισμός/εκπαιδευτικό ίδρυμα/κα).

Κάθε βασική περιοχή χωρίζεται σε σύνολα περιοχών που ονομάζονται domains και δηλώνουν τον οργανισμό στον οποίο ανήκει το κάθε δίκτυο. Τα domains είναι μοναδικά για κάθε οργανισμό της συγκεκριμένης βασικής περιοχής και συνήθως είναι το όνομα του οργανισμού.

Κάθε domain μπορεί να χωριστεί από τον οργανισμό σε υποσύνολα περιοχών που λέγονται subdomains, για να ακολουθήσουν τα ονόματα τον ιεραρχικό διαχωρισμό του δικτύου σε υποδίκτυα.

Τελικά ονοματίζεται η κάθε συσκευή του υποδικτύου. Το τελικό όνομα έχει τη δομή:

Συσκευή . Subdomain . Domain . Βασική-Περιοχή

 λέξεις κλειδιά:
Σύστημα Ονομάτων Περιοχής (Domain Name System, DNS), ιεραρχική οργάνωση χώρου ονομάτων, εξυπηρετητές ονόματος (name servers), ζώνη, πρώτο επίπεδο περιοχών, βασικές περιοχές, περιοχές δευτέρου επιπέδου, domains, περιοχή ονομάτων τρίτου επιπέδου, subdomains 

1. Απαντήστε με Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος)

	1. Για τους χρήστες είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιούν συμβολικά ονόματα αντί διευθύνσεων.
	     Σ           Λ

	2. Η διεύθυνση προσδιορίζει τον ίδιο τον υπολογιστή, ενώ το όνομα προσδιορίζει συγκεκριμένη σύνδεση σε ένα δίκτυο.
	     Σ           Λ

	3. Το όνομα ενός υπολογιστή που μετακινείται σε ένα δίκτυο μπορεί να παραμείνει το ίδιο, ενώ η διεύθυνση αλλάζει.
	     Σ           Λ

	4. Ονόματα δεν έχουν μόνο υπολογιστές αλλά και ολόκληρα δίκτυα.
	     Σ           Λ

	5. Όταν θέλουμε να επικοινωνήσουμε με μία απομακρυσμένη συσκευή, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την IP διεύθυνσή της, προκειμένου να την προσδιορίσουμε στο Διαδίκτυο και να επικοινωνήσουμε  μαζί της.
	     Σ           Λ

	6. Το αρχείο διευθύνσεων-συμβολικών ονομάτων δουλεύει καλά σε μικρά και μεγάλα δίκτυα.
	     Σ           Λ

	7. Το μέγεθος του αρχείου και ο χρόνος ενημέρωσής του είναι απαγορευτικά για να έχουμε αρχείο διευθύνσεων-συμβολικών ονομάτων σε κάθε υπολογιστή στο Διαδίκτυο.
	     Σ           Λ

	8. Το DNS είναι μηχανισμός απεικόνισης των διευθύνσεων σε ονόματα, όχι και το αντίστροφο.
	     Σ           Λ

	9. Το DNS περιέχει ένα χώρο ονομάτων ιεραρχικά οργανωμένο και η λειτουργία του στηρίζεται σε μια κατανεμημένη βάση δεδομένων.
	     Σ           Λ

	10. Υπάρχει περιορισμός στο βάθος ιεραρχίας του DNS.
	     Σ           Λ

	11. Στο σύστημα DNS χρησιμοποιούμε κατανεμημένη βάση αντί μιας κεντρικής βάσης.
	     Σ           Λ

	12. Κάθε name server εξυπηρετεί συγκεκριμένο τμήμα περιοχής δικτύου, το οποίο ονομάζεται ζώνη.
	     Σ           Λ

	13. Οι βασικοί  και εφεδρικοί εξυπηρετητές ονόματος μπορεί να βρίσκονται και στην ίδια τοποθεσία.
	     Σ           Λ

	14. Κάθε name server επικοινωνεί μόνο με τους εξυπηρετητές της αμέσως υψηλότερης και χαμηλότερης ιεραρχικά ζώνης.
	     Σ           Λ

	15. Το πρώτο επίπεδο περιοχών του DNS ονομάζονται βασικές περιοχές και βρίσκονται δεξιά του ονόματος.
	     Σ           Λ

	16. Οι περιοχές δευτέρου επιπέδου ονομάζονται domains και καθεμία είναι μοναδική.
	     Σ           Λ

	17. Τα subdomains ενός domain επιλέγονται από τον οργανισμό στον οποίο έχει παραχωρηθεί το domain name.
	     Σ           Λ

	18. Στη διεύθυνση ektor.telecom.ntua.gr το domain name είναι το telecom.ntua.gr.
	     Σ           Λ

	19. Στο DNS υπάρχει συνήθως μία βασική περιοχή για κάθε χώρα.
	     Σ           Λ


2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

1. Στο όνομα ektor.telecom.ntua.gr το “ektor” δηλώνει:

α. όνομα συσκευής    β. περιοχή ονομάτων δευτέρου επιπέδου    γ. βασική περιοχή

2. Στο όνομα ektor.telecom.ntua.gr το “gr” ανήκει στην:

α. περιοχή ονομάτων τρίτου επιπέδου    β. περιοχή ονομάτων δευτέρου επιπέδου    γ. βασική περιοχή

3. Συμπληρώστε τα κενά.

1. Η ………………………………………………. προσδιορίζει συγκεκριμένη σύνδεση σε ένα δίκτυο, σε αντίθεση με το ………………………………. ενός υπολογιστή που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τον ίδιο τον υπολογιστή. ..………………………………….. του υπολογιστή μπορεί να παραμένει το ίδιο, ενώ …………………………………………… μεταβάλλεται με την αλλαγή της θέσης του υπολογιστή.

2. Τα αρχεία ………………………………………. δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε μεγάλα δίκτυα. Η λύση του προβλήματος αυτού λύθηκε με την ανάπτυξη του ……………………………………………………………………………………………. .

3. Το DNS περιέχει ένα χώρο ονομάτων ……………………………………………………….. και η λειτουργία του βασίζεται σε μια ……………………………………… βάση δεδομένων. Εάν στη θέση της ……………………………………….. βάσης υπήρχε μια …………………………….. βάση, θα  υπήρχαν σημαντικά προβλήματα επικοινωνίας από το μεγάλο αριθμό ερωτήσεων που θα από εκατομμύρια υπολογιστές στο Διαδίκτυο.

4. Για τη λειτουργία του το σύστημα DNS χρησιμοποιεί τους ………………………………………………….., οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορα σημεία στο δίκτυο, παρέχουν πληροφορία απεικόνισης των ……………………………………. σε ………………………………………. και συνεργάζονται μεταξύ τους.

5. Κάθε εξυπηρετητής ονόματος εξυπηρετεί συγκεκριμένο τμήμα περιοχής δικτύου ή όλη την περιοχή, εάν το δίκτυο είναι μικρό. Το τμήμα αυτό ονομάζεται ………………………… . Το σύστημα DNS λειτουργεί με τη μορφή συνόλου ……………………………. ζωνών.

6. Το …………………………………….. περιοχών ονομάζονται ………………………………….. και βρίσκονται στα δεξιά του ονόματος.

7. Οι περιοχές δευτέρου επιπέδου ονομάζονται ……………………………….. και κάθε μία είναι μοναδική. Συνήθως τα ………………………………………….. που τους εκχωρούνται είναι αντιπροσωπευτικά και αντικατοπτρίζουν την εταιρία ή τον οργανισμό στον οποίο ανήκουν. Βρίσκονται αριστερά των …………………………………………………………. και διαχωρίζονται από αυτά με …………………………. .

8. Το σύστημα ntua.gr ανήκει στη βασική περιοχή της …………………………….. και το domain name ntua αναφέρεται στην περιοχή που έχει παραχωρηθεί στο ………………………………… .

9. Κάθε υποδίκτυο που προκύπτει από τη διαίρεση της περιοχής ονομάτων του οργανισμού αντιστοιχεί σε περιοχή ……………………………………………, που ονομάζεται ……………. .

10. Το όνομα ektor.telecom.ntua.gr προσδιορίζει το μηχάνημα ……………………….., που βρίσκεται στην περιοχή ………………………, που δηλώνει τις μηχανές του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών, το οποίο ανήκει στην περιοχή ………………………. του ΕΜΠ και έχει καταχωρηθεί στη βασική περιοχή ……………………… της Ελλάδας.

4. Ασκήσεις

1. Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω βασικές περιοχές με τις δραστηριότητές τους:

	Βασικές Περιοχές
	Δραστηριότητα

	1. .arpa
	Εκπαιδευτικά ιδρύματα

	2. .com
	Κυβερνητικοί οργανισμοί

	3. .edu
	Κέντρα διοίκησης δικτύου

	4. .gov
	Οτιδήποτε δεν μπορεί να καταταγεί σε κάποια από τις κατηγορίες

	5. .mil
	Ειδικοί οργανισμοί Διαδικτύου

	6. .net
	Εταιρίες

	7. .org
	Στρατιωτικοί οργανισμοί


2. Να αναλύσετε με βάση το DNS τα παρακάτω ονόματα. Μπορείτε να βρείτε/μαντέψτε σε τι αναφέρεται κάθε επίπεδο ανά περίπτωση;

	
	Βασική Περιοχή
	Domain
	Subdomain
	Η/Υ

	portokali.csd.uoc.gr
	
	
	
	

	ektor.telecom.ntua.gr
	
	
	
	

	pc3.her.forthnet.gr
	
	
	
	

	www.biomed.ntua.gr
	
	
	
	

	calliope.biomed.ntua.gr
	
	
	
	

	www.pre.aegean.gr
	
	
	
	

	mailhost.mail.sch.gr
	
	
	
	

	it1.lab1.ferrari.it
	
	
	
	

	www.phys.uoa.gr
	
	
	
	


